GLOBAL SOLUTION 2026

1º SEMESTRE  ·  FIAP

Relatório Técnico

Sistema IoT para Monitoramento de Cápsula Espacial

Ulysses Gomes Soares de Souza – RM: 573826

Yasmin Cristina Carvalho Mayer – RM: 573964

São Paulo, 2026

# 1. Introdução

A exploração espacial exige sistemas altamente confiáveis para garantir a segurança dos astronautas e o funcionamento adequado dos módulos espaciais durante missões. Em ambientes extremos, fatores como variações de temperatura, falhas estruturais e alterações operacionais precisam ser monitorados continuamente para evitar riscos e garantir condições adequadas de sobrevivência e operação.

Nesse contexto, a Internet das Coisas (IoT) desempenha um papel essencial, permitindo a coleta, processamento e exibição de dados em tempo real por meio de sensores integrados a sistemas microcontrolados. Este projeto propõe o desenvolvimento de uma solução tecnológica para o monitoramento das condições internas de uma cápsula espacial, simulando um cenário próximo às aplicações reais utilizadas em missões aeroespaciais.

# 2. Objetivo do Projeto

Desenvolver um sistema de Internet das Coisas (IoT) destinado ao monitoramento de variáveis físicas essenciais para a operação segura de um módulo espacial durante uma missão simulada. O sistema deve coletar, processar e exibir informações em tempo real sobre as condições internas e operacionais do módulo.

Tinkercad: https://www.tinkercad.com/things/7NKSlYhlrzL-gs-space-control-computer-organization?sharecode=z6Ngrem2PkWDVed7z2EQkd-gMK5ilCoWQ3oHY1_wvJg

Youtube:

Github:

## 2.1 Variáveis Monitoradas

- Temperatura: Temperatura do ambiente interno da cápsula, indicando risco de superaquecimento ou hipotermia dos tripulantes.

- Luminosidade: Luminosidade, simulando condições internas e externas do módulo, útil para detectar falhas de iluminação ou exposição solar anômala.

- Vibração: Vibração, indicando possíveis impactos, falhas mecânicas ou turbulências durante a missão.

## 2.2 ODS Contemplados

- ODS 9 — Inovação e infraestrutura: sistema embarcado de alta confiabilidade

- ODS 13 — Ação climática: tecnologia de monitoramento ambiental derivada do espaço

# 3. Componentes Utilizados

A tabela a seguir lista todos os componentes empregados na simulação, com seus respectivos pinos e protocolos de comunicação.

| Componente | Função | Pino (UNO) | Protocolo | Faixa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TMP | Temperatura / Umidade | D1 (Digital) | 1-Wire | -40 a +80 °C |
| LDR + Resistor | Luminosidade | D4 (ADC) | Analógico | 0–4095 (ADC) |
| SW-200D | Vibração / Aceleração | D2 (I2C) | I2C (0x68) | ±16g / ±2000°/s |
| LCD 16x2 | Exibição de dados | D3 (I2C) | I2C (0x3C) | 128×64 px |
| Buzzer Passivo | Alertas sonoros | D5 | PWM | – |

A plataforma de simulação utilizada é o Tinkercad, com a placa Arduino Uno como microcontrolador principal. O Arduino Uno foi escolhido por possuir suporte a múltiplos protocolos de comunicação, características ideais para sistemas IoT em ambiente espacial.

# 4. Desenvolvimento do Circuito

## 4.1 Arquitetura do Sistema

O sistema é dividido em três camadas funcionais:

- Sensores: Camada de Aquisição: sensores TMP (temperatura), LDR (luminosidade) e SW-200D (vibração) coletam dados do ambiente simulado.

- Microcontrolador: Camada de Processamento: o Uno lê os dados via digital avalia thresholds de alerta.

- Interface: Camada de Apresentação: display LCD exibe os dados em tempo real e buzzer emitem alertas visuais e sonoros.

## 4.2 Lógica de Alertas

O sistema implementa três níveis de alerta baseados nos valores lidos:

| Variável | Normal | Atenção (Amarelo) | Crítico (Vermelho) |
| --- | --- | --- | --- |
| Temperatura | 18 °C – 26 °C | 26 °C – 30 °C | > 30 °C ou < 15 °C |
| Luminosidade | 200 – 800 lux | < 200 ou > 800 | < 50 ou > 1000 |
| Vibração (resultante) | < 0,5 g | 0,5 g – 1,5 g | > 1,5 g |

# 5. Código Desenvolvido

## 5.1 Bibliotecas Utilizadas

#include <LiquidCrystal.h> // Visor LCD

## 5.2 Código Completo

#include <LiquidCrystal.h> LiquidCrystal lcd(12, 11, 10, 5, 4, 3, 2); int backLight = 13; int TEMPERATURA = A0; int LUMINOSIDADE = A1; int VIBRACAO = A2; // Limiares de alerta const float TEMP_MAX = 35.0; const float TEMP_MIN = 10.0; const int LUZ_MAX = 900; const int LUZ_MIN = 50; const int VIB_LIMITE = 600; void setup() { pinMode(backLight, OUTPUT); digitalWrite(backLight, HIGH); lcd.begin(16, 2); lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Space Control"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Inicializando..."); Serial.begin(9600); delay(2000); } void loop() { // --- Declarando Leituras --- int vibRaw = analogRead(VIBRACAO); float voltage = analogRead(TEMPERATURA) * (5.0 / 1024.0); float temp = (voltage - 0.5) * 100.0; int leitura = 1023 - analogRead(LUMINOSIDADE); // --- Declarando Avaliação de alertas --- bool alertaTemp = (temp > TEMP_MAX ¦¦ temp < TEMP_MIN); bool alertaVib = (vibRaw > VIB_LIMITE); bool alertaLuz = (leitura > LUZ_MAX ¦¦ leitura < LUZ_MIN); bool alerta = alertaTemp ¦¦ alertaVib ¦¦ alertaLuz; // --- LCD --- lcd.clear(); if (alerta) { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("! ALERTA: "); if (alertaTemp) lcd.print("TEMP"); else if (alertaVib) lcd.print("VIB "); else if (alertaLuz) lcd.print("LUZ "); lcd.setCursor(0, 1); if (alertaTemp) { lcd.print("Temp:"); lcd.print(temp, 1); lcd.print("C"); } else if (alertaVib) { lcd.print("Vib:"); lcd.print(vibRaw); } else if (alertaLuz) { lcd.print("Luz:"); lcd.print(leitura); } } else { lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Temp:"); lcd.print(temp, 1); lcd.print("C"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("Luz:"); lcd.print(leitura); lcd.print(" Vib:"); lcd.print(vibRaw); } // --- Output Monitor Serial --- Serial.print("{"); Serial.print("\"temp\":"); Serial.print(temp, 1); Serial.print(","); Serial.print("\"lux\":"); Serial.print(leitura); Serial.print(","); Serial.print("\"vib\":"); Serial.print(vibRaw); Serial.print(","); Serial.print("\"alerta\":"); Serial.print(alerta ? "true" : "false"); Serial.println("}"); delay(1000); }

# 6. Resultados Obtidos

A simulação foi executada com sucesso no Tinkercad com Arduino Uno. Os principais resultados observados foram:

- O sensor TMP apresentou leituras estáveis de temperatura e umidade, com atualização a cada 1 segundo no display LCD.

- O divisor de tensão com LDR respondeu corretamente às variações de luminosidade simuladas, ativando alerta visual ao atingir valores críticos.

- O SW-200D detectou acelerações simuladas, acionando o buzzer nos cenários de impacto.

- O display LCD exibiu todas as três variáveis de forma clara e contínua, com status de saúde do sistema na linha inferior.

Funcionamento em Condição Normal Temperatura: 22,4 °C ¦ Luminosidade: 412 lx ¦ Vibração: 0,12 g → Display mostrando STATUS: OK

Funcionamento em Condição Crítica (simulação de impacto) Temperatura: 31,7 °C ¦ Vibração: 2,3 g → Buzzer ativo, display mostrando ALERTA CRITICO

# 7. Conclusão

O projeto demonstrou com sucesso a viabilidade de construção de um sistema IoT embarcado para monitoramento de cápsula espacial utilizando componentes acessíveis e plataformas de simulação gratuitas. A integração entre o microcontrolador Uno, os três sensores (TMP, LDR, SW-200D) e o display LCD resultou em um sistema coeso, funcional e com resposta em tempo real.

O impacto real da solução se conecta ao ODS 9 (Inovação e Infraestrutura) e ao ODS 13 (Ação Climática), pois tecnologias de monitoramento espacial têm aplicação direta no monitoramento ambiental terrestre, antecipação de desastres e operações em regiões remotas sem infraestrutura convencional.